# BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC AI EDGE - SỐ 1

Chủ đề: Xây dựng luồng Voice-to-Voice cơ bản (Push-to-Talk) trên môi trường CPU ARM.

Mục tiêu: Đánh giá khả năng lượng tử hóa mô hình (Model Quantization), cấu hình Backend suy luận (Inference Engine) và quản lý bộ nhớ cơ bản trên thiết bị nhúng.

### 1. BỐI CẢNH DỰ ÁN & YÊU CẦU KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Bạn chịu trách nhiệm thiết kế module tương tác giọng nói offline (Local 100%) cho dự án robot hình người. Do hạn chế về không gian và tản nhiệt, hệ thống xử lý trung tâm không dùng GPU rời.

- Phần cứng đích: Raspberry Pi 5 (SoC Broadcom BCM2712, 4 nhân Cortex-A76, RAM 4GB/8GB, HĐH Linux ARM64).

- Mô hình chỉ định:

  - ASR: Whisper-Tiny (tối ưu hóa qua whisper.cpp hoặc sherpa-onnx).

  - TTS: Valtec-TTS hoặc Piper TTS (tiếng Việt).

- Luồng hoạt động (Push-to-Talk): Người dùng bấm nút cứng trên phần mềm/thiết bị -> Bắt đầu ghi âm -> Nhả nút -> Chuyển Audio thành Text (ASR) -> Chuyển Text thành Audio (TTS) -> Phát ra loa.

- Chỉ tiêu hiệu năng (KPIs):

  - Tổng thời gian suy luận (RTF - Real Time Factor) của toàn luồng phải < 0.3 (Nghĩa là đoạn âm thanh ghi âm dài 5 giây phải được xử lý cả ASR và TTS trong dưới 1.5 giây).

  - Mức tiêu thụ RAM không được tăng dần theo thời gian (No Memory Leak).

### 2. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ (DESIGN TASKS)

Khối 1: Lượng tử hóa và Chuẩn bị mô hình (Model Preparation)

- Nhiệm vụ: Chuyển đổi mô hình Whisper-Tiny gốc (PyTorch định dạng .pt) sang định dạng tối ưu để chạy trên CPU kiến trúc ARMv8.

- Ràng buộc: Ứng viên phải chọn chuẩn lượng tử hóa (ví dụ: INT8, FP16, hay GGUF/Q4_0) sao cho tối ưu tốc độ nhất trên Pi 5 nhưng mức suy giảm độ chính xác (Word Error Rate - WER) không được vượt quá 2% so với bản gốc.

Khối 2: Tối ưu hóa Backend (Inference Engine)

- Nhiệm vụ: Cấu hình thư viện thực thi (Backend) để tận dụng được tập lệnh xử lý vector ARM NEON SIMD có trên vi xử lý Cortex-A76.

- Ràng buộc: Không được sử dụng thư viện Python thuần túy chạy tuần tự. Phải biên dịch (build) hoặc sử dụng các bản build hỗ trợ tăng tốc phần cứng nội tại của Pi 5.

Khối 3: Quản lý Bộ nhớ (Memory Management)

- Nhiệm vụ: Thiết kế cấu trúc khởi tạo mô hình. Trong các ứng dụng trợ lý ảo, việc đọc mô hình từ thẻ nhớ MicroSD/SSD mỗi khi bấm nút sẽ gây ra độ trễ khởi động (Cold-start latency) cực lớn.

- Ràng buộc: Mô hình ASR và TTS chỉ được nạp (load) vào RAM đúng 1 lần duy nhất lúc khởi động chương trình (Warm-up). Các lần bấm nút sau chỉ thực hiện truyền dữ liệu qua lại trong RAM.

### 3. THỬ THÁCH CODING & CẤU TRÚC (PSEUDO-CODE)

Hãy viết mã giả (Pseudo-code) bằng C++ hoặc Python (khuyến nghị dùng C++ kết hợp sherpa-onnx hoặc Python với kiến trúc class chuẩn mực) để mô tả luồng điều khiển của bạn.

Yêu cầu trong code phải thể hiện rõ:

- Vị trí khởi tạo mô hình (đảm bảo chỉ load 1 lần).

- Hàm xử lý sự kiện bấm/nhả nút (Push-to-talk).

- Cách truyền dữ liệu âm thanh thô (Raw PCM data) vào mô hình ASR mà không cần phải ghi thành file temp.wav xuống ổ cứng.

Python

# Ứng viên trình bày cấu trúc class/hàm tại đây

# Ví dụ:

class VoicePipeline:

def __init__(self):

# Load mô hình...

def start_recording(self):

# ...

def stop_and_process(self):

# ...

### 4. CÂU HỎI GIẢI TRÌNH (DOCUMENTATION)

Ứng viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau để bảo vệ thiết kế của mình:

- Lựa chọn Backend: Bạn sẽ sử dụng whisper.cpp hay sherpa-onnx  để triển khai Whisper trên Raspberry Pi 5?

- Cấu hình luồng (Thread Allocation): Raspberry Pi 5 có 4 nhân vật lý. Khi gọi hàm thực thi Inference (ví dụ model.forward()), bạn sẽ set tham số num_threads là bao nhiêu? Tại sao trong một số trường hợp suy luận mô hình AI trên CPU, việc đặt num_threads = 4 (Maximum) lại làm tốc độ chậm hơn so với num_threads = 2?

- Xử lý I/O Độ trễ thấp: Ở bước TTS, sau khi sinh ra mảng byte âm thanh (PCM Audio Bytes), nếu bạn bắt buộc phải lưu ra file để các process khác sử dụng thay vì đẩy trực tiếp vào loa, bạn sẽ lưu file đó ở thư mục nào trên hệ điều hành Linux để tốc độ đọc/ghi là tức thời và không làm hao mòn tuổi thọ thẻ nhớ của robot?

- Bạn chọn:  FP16 INT8 Q8 Q5 Q4  cho Whisper Tiny trên Pi5?  Giải thích:  tốc độ, RAM, độ chính xác và tại sao không chọn các mức còn lại ?